СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ВЕРХНЕМАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22.03.2024 г.      № 82

п. Верхняя Маза

Об актуализации схемы водоснабжения

и водоотведения на территории

Верхнемазовского сельского  поселения

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области на 2024-2025 годы

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», федеральным  законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава Верхнемазовского сельского поселения Совет народных депутатов Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

- Актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения на территории Верхнемазовского сельского поселения на 2024-2025 годы.

2.   Обнародовать настоящее решение в установленном законом порядке.

3.   Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Верхнемазовского

сельского поселения                                                 А.В.Щеголев

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Верхнемазовского сельского поселения

от 22.03.2024 г.      № 82

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ВЕРХНЕМАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Верхнемазовского  сельского поселения  Верхнехавского муниципального района Воронежской области является:

- Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

-  Федеральный  закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

-  Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Генеральный план Верхнемазовского   сельского поселения .

- Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем , обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в Верхнемазовском  сельском поселении , обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  водоснабжения и водоотведения , внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения   сельского поселения  являются:

- Обследование системы водоснабжения и водоотведения   и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении  сельского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения и водоотведения  сельского поселения.

Водоснабжающая   организация определяется схемой водоснабжения и водоотведения .

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения , предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

III.   Графическая часть.

IV. Общая характеристика сельского поселения

1. Верхнемазовское  сельское поселение расположено в юго-восточной части Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Площадь поселения на 01.01.2009 г. – 7608 га

В состав Верхнемазовского сельского поселения входит 6  населенных пунктов, центром сельского поселения является п. Верхняя Маза. Через Верхнемазовское сельское поселение проходят автодороги, соединяющие населенные пункты сельского поселения с районным центром с. Верхняя Хава, а также  Федеральная автодорога Р-193 «Воронеж-Тамбов».  Расстояние от центра сельского поселения до районного центра (с. Верхняя Хава) составляет 25 км, до регионального центра (г. Воронеж) - 85 км.

Численность населения Верхнемазовского СП на 01.01.2024 г. – 464 человека.

Верхнемазовское сельское поселение Верхнехавского района Воронежской области  располагается в пределах Центрального плоскоместного района типичной лесостепи лесостепной провинции Окско-Донской низменной равнины. В пределах поселения территория преимущественно равнинная.

Климат умеренно-теплый слабо засушливый, с жарким сухим летом и умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Климат поселения характеризуется умеренной континентальность. Зима  умеренно-холодная. Средняя температура января принимает значения от – 9,5°С,  абсолютный минимум равен - 30°С.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется к середине декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 40-60 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 100 до 120 дней.

Глубина промерзания грунтов на территории сельского поселения  составляет 
от 0,2 до 0,9 м

Средняя температура июля составляет +19,8° С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года достигает +35°С.

Весна долгая и прохладная, лето умеренно теплое, полузасушливое, осень теплая и продолжительная.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 130 дней.

Направление ветра характеризуется неустойчивостью, зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной юго-восточного, летом северного и северо-восточного.

Средняя скорость ветра изменяется от 4 м/с летом до 4,6 м/с – зимой. Максимальная скорость ветра достигает 25 м/с и более.

В общем, климат поселения относительно благоприятен для осуществления любых видов хозяйственной деятельности.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения.

В Верхнемазовском сельском поселении преобладающим является частный жилищный фонд, который составляет 100 % всего жилищного фонда поселения.

Уровень благоустройства жилищного фонда Верхнемазовского сельского поселения является удовлетворительным, однако он  не вполне удовлетворяет население поселения качественными характеристиками.

V. Существующее положение в сфере водоснабжения п. Верхняя Маза

В состав Верхнемазовского сельского поселения входят 6 населенных пунктов.

В настоящее время основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения  в настоящий момент  являются артезианская скважина и шахтные колодцы частного пользования. В п. Верхняя Маза на  хозяйственно-питьевые и производственные нужды используется вода артезианской скважины глубиной 80-90 м, производительностью 25 м3/час. На водопроводной сети установлена водонапорная башня емкостью 25 м3.  Высота водонапорной башни-15 м.  Протяженность водопроводных сетей  составляет 1,9 км, в том числе: чугун диаметром 100 мм – 0,2 км, полиэтилен диаметром 110 мм – 1,5 км, диаметром 50 мм -0,2 км. Из скважины вода насосом подается в водонапорную башню и далее под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковую в сеть хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. Производительность насоса составляет 2,1 л/сек. или 7,56 м3/час. На сети установлены основная образовательная школа, сельская администрация, к сети хозяйственно-питьевого водопровода подключены  38 домов по ул. Ленина, 50 лет Октября, Анищенкова.

В 2023 году администрацией сельского поселения оформлено право собственности на водонапорную башню,  артезианскую скважину и земельные участки под ними.

Источником водоснабжения остальных населенных пунктов Верхнемазовского сельского поселения являются шахтные колодцы частного пользования.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет 60 м3/сут.

Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки п. Верхняя Маза  являются существующая скважина, шахтные колодцы частного пользования. Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения существующей  и проектируемой застройки предусматривается:

- капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной    способности по мере необходимости;

-  строительство новых колодцев, водонапорных башен и водопроводных сетей.

Водоснабжение потребителей существующей и проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Верхнемазовского сельского поселения  предусматривается из проектируемых индивидуальных скважин и шахтных колодцев  частного пользования.

VI. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, влияющих на качество и безопасность воды

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- разрушение смотровых колодцев;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды).

- ключевыми рисками, возникающими при эксплуатации сетей, являются попадание загрязняющих веществ через разрушенные колодцы, наличие электрических кабелей в непосредственной близости от стальных водопроводов, приводящих к их преждевременному износу.

VII. Экологические аспекты  при эксплуатации объектов  централизованной системы водоснабжения.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирование её в  водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами/ При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне сетей отсутствуют. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится в канализацию. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не оказывает.  Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества.

Вокруг артезианской  скважины организован 1 пояс зоны санитарной охраны для артезианской  скважины  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строгого  режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50 м, ограждаемую забором высотой 1,2 м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

VIII.    Существующее положение  в сфере водоотведения.

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы. Частный сектор пользуется также надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

IX.  Предложения по строительству,  реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Строительство централизованных систем водоотведения не планируется.

Произвести реконструкцию существующего водопровода с заменой башни Рожновского.

| АКТ обнародования решения Совета народных депутатов Верхнемазовского сельского поселения от 22.03.2024 г. № 82 «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на территории Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2024-2025 годы» п. Верхняя Маза 22.03.2024 г. Комиссией в составе: председателя комиссии, главы Верхнемазовского сельского поселения Щеголева Александра Васильевича, старшего инспектора администрации Верхнемазовского сельского поселения Федосеевой Надежды Васильевны, депутата Совета народных депутатов Верхнемазовского сельского поселения Полторацкой Людмилы Анатольевны в соответствии с Уставом Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области составлен настоящий акт о том, что 22.03.2024 г. произведено обнародование решения Совета народных депутатов Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области от 22.03.2024 г. № 82 «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на территории Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2024-2025 годы» путем размещения текста на стенде информации для населения, расположенном в здании администрации Верхнемазовского сельского поселения по адресу: п. Верхняя Маза ул. 50 лет Октября дом 25а Верхнехавского района Воронежской области. Председатель комиссии ________________ А.В.Щеголев Члены комиссии: ______________ Н.В.Федосеева _______________ Л.А.Полторацкая |  |  |
| --- | --- | --- |